Zhotovenie ochranného rúška

Na výrobu ochranného rúška na tvár potrebujeme:

- šijací stroj ( ak šijací stroj nemáme, postačí ručná ihla a niť )

- nite

- bavlnenú látku, ktorú sme pred šitím vyprali – 20x20 cm

- klobúčikovú gumu  – 25cm x 2

- spínací špendlík

- žehličku

- špendlíky

- ceruzku

- pravítko

- nožnice

Technologický postup:

- Z bavlnenej látky si vystrihneme štvorec 20 x 20cm

- Na látku si urobíme značky podľa  strihu – viď obr. č.1

- Pomocou špendlíkov si naskladáme záhyby- červenou  farbou na strihu  je vyznačený smer záhybov a záhyby prežehlíme – viď obr.č.2

- Obnitkujeme  cik-cak stehom celý štvorec dookola – viď obr.č.3

- Zapracujeme hornú a dolnú časť rúška 1cm obrubovacím švom smerom do rubnej strany  a prešijeme na 0,5 cm– viď obr.č.4

- Bočné okraje rúška zapracujeme 1cm obrubovacím švom smerom do rubnej strany , v hornom a dolnom okraji zaistíme -  viď  obr.č.5

- Cez vytvorený tunel spínacím špendlíkom prevlečieme gumičku a konce dobre zviažeme – viď obr. č.6

- Hotové ochranné rúško vyžehlime – viď obr. č.7